ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 1 200 куб. м В ГОД.

Основное оборудование:

- Мини ДСК -1 – 500 тыс. руб.

Стоимость выпуска 1 куб м теплоэффективных стеновых блоков.

(Таблица № 1)

Таблица № 1

Расчет себестоимости 1 куб. м многослойных теплоэффективных стеновых блоков

(размер блока 400х200х400 мм; в 1 куб. м – 31 блок)

| № | Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во на 1 куб. м смеси | Цена за ед. изм. | Стоимость 1 куб. м смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Материалы. |  |  |  |  |  |
| 1. Пенокерамзитобетонный слой (0,396х0,196х0,2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент М500 | Кг. | 380 | 4,0 | 1520 |
| 2 | Керамзит | Кг. | 450 | 2,0 | 900 |
| 3 | Песок кварц. | кг | 280 | 0,3 | 84 |
| 4 | Пенообразователь | Кг. | 1,0 | 60 | 60 |
| 5 | вода | Л | 220 | 0,3 | 66 |
| 6 | Универсал П-2 | кг | 5,7 | 20 | 114 |
| Итого: 2744 руб. |  |  |  |  |  |
| На 1 куб. м идёт 0,481 куб. м. 1320 руб. |  |  |  |  |  |
| 2. Фактурный слой (0,396х0,196х0,08) |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент М500 | Кг. | 380 | 4,0 | 1520 |
| 2 | Песок кварц. | Кг. | 600 | 0,3 | 180 |
| 3 | Керамзит | Кг. | 360 | 2,0 | 720 |
| 4 | С-3 | Кг. | 3 | 30 | 90 |
| 5 | вода | Л. | 220 | 0,3 | 75 |
| Итого: 2585 руб. |  |  |  |  |  |
| На 1 куб. м идёт 0,192 куб. м. 496 руб. |  |  |  |  |  |
| 3. Пенополистирольный слой (0,396х0,196х0,12) |  |  |  |  |  |
| 1 | Пенополистирол | Куб. м | 0,289 | 1450 | 419 руб. |
| 4. Арматурные стержни |  |  |  |  |  |
|  | Стеклопластиковые стержни | Шт. | 62 | 4,5 | 279 руб. |
| Всего материалы: 1860,2 руб. |  |  |  |  |  |

II. Заработная плата рабочих и ИТР.

| № | Кол-во рабочих и ИТР | Кол-во | Заработная плата за месяц | Всего руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рабочие | 3 | 15 000 | 45 000 |
| 2 | Механик | 1 | 12 000 | 12 000 |
| Всего: 57 000 руб. |  |  |  |  |

За месяц производится:

Мини ДСК-1

4 куб. м х25 дней = 100 куб. м

З. П. = 57 000 руб./100 куб. м = 570 руб.

III. Затраты электроэнергии

- Установленная мощность – 10 кВт.

- Потребляемая мощность

ΣР = 10 кВт х  24 час х 0,4 = 96 кВт/час.

- Стоимость электроэнергии за сутки работы:

С = 96 кВт/час х 2,92 = 280,3  руб.

- Стоимость электроэнергии на производство 1 куб м блоков

С = 280,3 : 4 куб. м = 70 руб.

IV. Амортизация оборудования

А = 500 т.р. : (8,3 х 1 200 куб. м) = 50,0 руб.

Где 8,3 г. – срок службы оборудования

РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ.

| I. Материалы | 2514 руб. |
| --- | --- |
| II. Заработная плата за 1 куб. м блоков | 570 руб. |
| III. Электроэнергия и тепло за 1 куб. м блоков | 70 руб. |
| IV. Амортизация за 1 куб. м блоков | 50,0 руб. |
| Итого: | 3204,0 руб. |
| V. Накладные расходы (16 %) | 513,0 руб. |
| Итого: | 3717 руб. |
| VI. Плановые накопления (8 %) | 297 руб. |
| Итого: | 4014 руб. |
| VII. НДС (18 %) | 270 руб. |
| Всего: | 4284 руб. |
| IX. Объем товарной продукции | 1 200 куб. м |
| X. Себестоимость | 4284 руб. |
| XI.Отпускная цена | 6107 руб. |
| XII. Прибыль | 1823 руб. |

XIII. Окупаемость капитальных затрат

Капитальные затраты –          1. Основное оборудование - 500 000 руб.

2. Вспомогательное оборудование – 120 000  руб.

Итого: 620 000 руб.

Прибыль от реализации 1 200 куб. м блоков в год составит:

П =  1823 р.х 1200 куб.м  = 2 187 600 р.

Срок окупаемости затрат составит:

Т = 620 т. р : 2 187 600 р. = 0,28 года или 3,4 мес.