ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 3 600 куб. м В ГОД.

Основное оборудование:

- Мини ДСК-2 – 1 500 тыс. руб.

Стоимость выпуска 1 куб м теплоэффективных стеновых блоков.

(Таблица № 1)

Таблица № 1

Расчет себестоимости 1 куб. м многослойных теплоэффективных стеновых блоков

(размер блока 400х200х400 мм; в 1 куб. м – 31 блок)

| № | Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во на 1 куб. м смеси | Цена за ед. изм. | Стоимость 1 куб. м смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Материалы. |  |  |  |  |  |
| 1. Пенокерамзитобетонный слой (0,396х0,196х0,2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент М500 | Кг. | 380 | 4,0 | 1520 |
| 2 | Керамзит | Кг. | 450 | 2,0 | 900 |
| 3 | Песок кварц. | кг | 280 | 0,3 | 84 |
| 4 | Пенообразователь | Кг. | 1,0 | 60 | 60 |
| 5 | вода | Л | 220 | 0,3 | 66 |
| 6 | Универсал П-2 | кг | 5,7 | 20 | 114 |
| Итого: 2744 руб. |  |  |  |  |  |
| На 1 куб. м идёт 0,481 куб. м. 1320 руб. |  |  |  |  |  |
| 2. Фактурный слой (0,396х0,196х0,08) |  |  |  |  |  |
| 1 | Цемент М500 | Кг. | 380 | 4,0 | 1520 |
| 2 | Песок кварц. | Кг. | 600 | 0,3 | 180 |
| 3 | Керамзит | Кг. | 360 | 2,0 | 720 |
| 4 | С-3 | Кг. | 3 | 30 | 90 |
| 5 | вода | Л. | 220 | 0,3 | 75 |
| На 1 куб. м идёт 0,192 куб. м. 496 руб. |  |  |  |  |  |
| Итого: 2585 руб. |  |  |  |  |  |
| 3. Пенополистирольный слой (0,396х0,196х0,12) |  |  |  |  |  |
| 1 | Пенополистирол | Куб. м | 0,289 | 1450 | 419 руб. |
| На 1 куб. м идёт 0,391 куб. м. |  |  |  |  |  |
| 4. Арматурные стержни |  |  |  |  |  |
|  | Стеклопластиковые стержни | Шт. | 62 | 4,5 | 279 руб. |
| Всего материалы: 2514 руб. |  |  |  |  |  |

II. Заработная плата рабочих и ИТР.

| № | Кол-во рабочих и ИТР | Кол-во | Заработная плата за месяц | Всего руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рабочие | 4 | 15 000 | 60 000 |
| 2 | Зав. производством | 1 | 21 000 | 21 000 |
| 3 | Механик | 1 | 12 000 | 12 000 |
| Всего: 93 000 руб. |  |  |  |  |

За месяц производится:

Мини ДСК-2

12 куб. м х25 дней = 300 куб. м

З. П. = 93 000 руб./300 куб. м = 310 руб.

III. Затраты электроэнергии

- Установленная мощность – 20 кВт.

- Потребляемая мощность

ΣР = 20 кВт х 24 час х 0,5 = 240 кВт/час

- Стоимость электроэнергии за сутки работы:

С = 240 кВт/час х 2,92 = 701,0 руб.

- Стоимость электроэнергии на производство 1 куб м блоков

С = 701,0 руб. : 12 куб. м = 58,0 руб.

IV. Амортизация оборудования

А = 1 500 т.р. : (8,3 х 3 600 куб. м) = 50,0 руб.

Где 8,3 г. – срок службы оборудования

РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ.

| I. Материалы | 2514руб. |
| --- | --- |
| II. Заработная плата за 1 куб. м блоков | 310 руб. |
| III. Электроэнергия и тепло за 1 куб. м блоков | 58 руб. |
| IV. Амортизация за 1 куб. м блоков | 50 руб. |
| Итого: | 2874 руб. |
| V. Накладные расходы (16 %) | 460 руб. |
| Итого: | 3334 руб. |
| VI. Плановые накопления (8 %) | 267 руб. |
| Итого: | 3601руб. |
| VII. НДС (18 %) | 648 руб. |
| Всего: | 4249руб. |
| IX. Объем товарной продукции | 3600 куб. м |
| X. Себестоимость | 4249 руб. |
| XI.Отпускная цена | 6107 руб. |
| XII. Прибыль | 1858 руб. |

XIII. Окупаемость капитальных затрат

Капитальные затраты – 1 500 тыс.  руб.

Прибыль от реализации 3 600 куб. м блоков в год составит:

П = 1858 р. х 3 600 куб. м = 6 688 800  р.

Срок окупаемости затрат составит:

Т = 1 500 000: 6 688 800 р. = 0,22 года или 2,7 мес.