КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
размером   8 х 9,9  из блоков «ТЕПЛОСТЕН»

(общей площадью 142,7 м2)

| № | наименование работ и затрат | ед. изм. | кол-во | стоимость материалов, руб. |  |  | стоимость работ, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед-ца | всего |  | ед-ца | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| I. Основание и фундаменты фундамент: мелкозаглубленный монолитный железобетонный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рытье траншей под фундамент глубиной 60 см., шириной 40 см. | м³ | 9,0 | --- | --- |  | 200 | 1800 |  |
| 2 | Подсыпка песчаной подушки толщиной 20 см. | м³ | 3,0 | 400 | 1200 |  | 150 | 450 |  |
| 3 | Устройство арматурного каркаса фундамента (в т.ч.): - ø 14 АIII; - ø 6 АI; - вязальная проволока. | кг кг кг | 260 70 20 | 20 19 30 | 5200 1330 600 |  | 10 10 --- | 2600 700 --- |  |
| 4 | Укладка бетонной смеси М200 для фундамента | м³ | 9,0 | 2800 | 25200 |  | 1200 | 10800 |  |
| 5 | Устройство опалубки цоколя: - доска 50х150мм - брус 50х50мм | м³ м³ | 3,5 0,5 | 3500 5600 | 12250 2800 |  | 2000 --- | 7000 --- |  |
| 6 | Устройство арматурного каркаса для цоколя (в т.ч.): -ø 14 АIII; - ø 6 АI; - вязальная проволока. | кг кг кг | 260 70 20 | 20 19 30 | 5200 1330 600 |  | 10 10 --- | 2600 700 --- |  |
| 7 | Укладка бетонной смеси М200 для цоколя | м³ | 13,0 | 2800 | 36400 |  | 1200 | 15600 |  |
| 8 | Гидроизоляция цоколя двумя слоями гидростеклоизола | рул. | 4 | 330 | 1320 |  | 150 | 600 |  |
|  | Всего по Разделу I: |  |  |  | 93430 |  |  | 42850 |  |
| Итого по Разделу I: 136280 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Устройство железобетонной отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовки под отмостку: - рытьё траншеи по периметру дома: глубиной 30см, шириной 100см; - подсыпка щебня, толщиной 10см - подсыпка песка толщиной 10см. | м³ м³ м³ | 12,0 4,0 4,0 | --- 800 400 | --- 3200 1600 | 200 400 150 |  |  | 2400 1600 600 |
| 2 | Устройство опалубки из доски 50х150мм. и бруса 50х50мм. | м³ | 0,3 | --- | --- | 2000 |  |  | 600 |
| 3 | Арматурная сетка 100х100мм. | м² | 45 | 80 | 3600 | 40 |  |  | 1800 |
| 4 | Бетонная подготовка, толщина 10см. | м³ | 4,0 | 2800 | 11200 | 1200 |  |  | 4800 |
|  | Всего по Разделу II: |  |  |  | 19600 |  |  |  | 11800 |
| Итого по Разделу II: 31400 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Устройство монолитных перекрытий цокольного и первого этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Несъёмная опалубка (профнастил 0,75х6) | м² | 90 | 250 | 22500 | 40 |  |  | 3600 |
| 2 | Арматурная сетка 100х100 мм. | м² | 90 | 80 | 7200 | 30 |  |  | 2400 |
| 3 | Устройство технологических подпорок из доски 50х150мм. и бруса 100х100мм. | м³ | 0,4 | 3500 | 1400 | 1500 |  |  | 600 |
| 4 | Укладка бетонной смеси М300, толщина 100мм. | м³ | 8,0 | 2800 | 22400 | 1200 |  |  | 9600 |
| 5 | Утепление перекрытия, толщина 100мм. | м³ | 8,0 | 1400 | 11200 | 200 |  |  | 1600 |
| 6 | Бетонная стяжка, толщина 30мм. | м³ | 2,5 | 2800 | 7000 | 1200 |  |  | 3000 |
|  | Всего по Разделу III: |  |  |  | 71700х2 =143400 |  |  |  | 20800х2 =41600 |
| Итого по Разделу III: 185000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Кладка наружных стен из блоков «Теплостен» толщиной 400мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладка стен с расшивкой | м³ | 61,3 | 5000 | 306500 | 675 |  |  | 41378 |
| 2 | Клей для кладки | меш | 50 | 180 | 9000 | --- |  |  | --- |
| 3 | Уголки для перемычек 50х50мм | м.п. | 45 | 150 | 6750 | 20 |  |  | 900 |
| 4 | Окраска фасада | кг м² | 50 120 | 56 --- | 2800 --- | --- 68 |  |  | --- 8160 |
| 5 | Расходные материалы | --- | --- | 800 | 800 | --- |  |  | --- |
|  | Всего по РазделуIV: |  |  |  | 325850 |  |  |  | 50438 |
| Итого по Разделу IV: 376288 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Кладка внутренних несущих стен и перегородок первого и второго этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кладка внутренних несущих стен первого этажа из пеноблоков толщиной 300мм | м³ | 11,0 | 2000 | 22000 | 675 |  |  | 7425 |
| 2 | Раствор для кладки | м³ | 3,0 | 2400 | 7200 | --- |  |  | --- |
| 3 | Кладка стен с проёмами из кирпича для вентиляции и дымохода | м³ шт | 1.5 600 | --- 9 | --- 5400 | 810 --- |  |  | 1215 --- |
| 4 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому профилю, в т.ч.: - ГКЛ; - профиль металлический; - пенополистирол толщиной 100мм - крепеж | м² м.п. м³ --- | 182,0 782 9,8 --- | 60 20 1400 800 | 10920 15640 13720 800 | 70 25 200 --- |  |  | 12740 19550 1960 --- |
|  | Всего по Разделу V: |  |  |  | 75680 |  |  |  | 42890 |
| Итого по Разделу V: 118570 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Устройство крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство мауэрлата из бруса 150х150мм | м³ | 0,5 | 3800 | 1900 | 950 |  |  | 450 |
| 2 | Анкеры для крепления мауэрлата ø 16 АIII, L=40см | шт | 10 | 180 | 1800 | 60 |  |  | 600 |
| 3 | Стропила из доски 150х50мм | м³ | 1,0 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 |
| 4 | Обрешетка из доски толщиной 20мм | м³ | 7,0 | 3200 | 22400 | 3000 |  |  | 21000 |
| 5 | Гидроизоляция | м² | 330 | 15 | 4950 | 6 |  |  | 1980 |
| 6 | Утепление чердачного перекрытия и потолка, толщиной 100мм | м³ | 9,5 | 1400 | 13300 | 200 |  |  | 1900 |
| 7 | Пароизоляция чердачного перекрытия и потолка, | м² | 110 | 20 | 2200 | 10 |  |  | 1100 |
| 8 | Устройство деревянного чердачного перекрытия, в т.ч. - доска 50х150мм через 1,2м - ГКЛ - профиль металлический | м³ м² м.п. | 0,3 46 80 | 3500 60 20 | 1050 2760 1600 | 3500 70 25 |  |  | 1050 3220 2000 |
| 9 | Кровля из металлочерепицы | м² | 330 | 300 | 99000 | 300 |  |  | 99000 |
|  | Всего по Разделу VI: |  |  |  | 154410 |  |  |  | 135800 |
| Итого по Разделу VI: 290210 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Внутренние работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Штукатурка наружных стен и внутренних несущих стен первого и второго этажей: -цементно-известковый раствор; | м² м³ | 225,0 3,4 | --- 2300 | --- 7820 | 100 |  |  | 22500 --- |
| 2 | Штукатурка откосов - цементно-известковый раствор; | м.п. м³ | 60 0,27 | --- 2300 | --- 621 | 120 --- |  |  | 7200 --- |
| 3 | Подшивка потолков первого этажа гипсокартоном (ГКЛ): - ГКЛ - профиль металлический | м² м.п. | 80 150 | 60 20 | 4800 3000 | 70 25 |  |  | 5600 3750 |
| 4 | Устройство деревянной лестницы на второй этаж | ком. | 1 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 |
| 5 | Монтаж входной металлической двери | шт | 1 | 10800 | 10800 | 2700 |  |  | 2700 |
| 6 | Установка оконных блоков | шт м² | 13 22,6 | 3200 | 72320 | 720 |  |  | 16272 |
|  | Всего по Разделу VII: |  |  |  | 129361 |  |  |  | 88022 |
| Итого по Разделу VII: 217383 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Прокладка внутренних инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка труб канализации | м.п. | 24 | 50 | 1200 | 75 |  |  | 1800 |
| 2 | Монтаж инженерного блок-шлюза | шт | 2 | 2500 | 5000 | 750 |  |  | 1500 |
| 3 | Разводка труб системы отоопления | м.п. | 56 | 70 | 3920 | 80 |  |  | 4480 |
| 4 | Монтаж гребенки распределительной | шт | 2 | 1800 | 3600 | 1800 |  |  | 3600 |
| 5 | Установка радиаторов отопления | шт | 13 | 1200 | 15600 | 1200 |  |  | 15600 |
| 6 | Разводка труб водоснабжения | м.п. | 36 | 70 | 2520 | 80 |  |  | 2880 |
| 7 | Расходные материалы | --- | --- | 2000 | 2000 | --- |  |  | --- |
| 8 | Вводно-распределительное устройство (автомат) | шт | 1 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 |
| 9 | Электросчётчик | шт | 1 | 900 | 900 | 900 |  |  | 900 |
|  | Всего по Разделу VIII, п.1: |  |  |  | 35240 |  |  |  | 31260 |
| Итого по Разделу VIII: 66500 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IХ. Наружные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облицовка цоколя плиткой | м² | 24 | 650 | 15600 | 540 |  |  | 12960 |
| 2 | Окраска цоколя фасадной краской | м² кг | 24,0 10 | --- 60 | --- 600 | 50 --- |  |  | 500 --- |
| 3 | Устройство крыльца, в т.ч.: - бетонирование площадки и ступеней; - облицовка площадки и ступеней; | м³ м² | 2,0 6,0 | 2800 550 | 5600 3300 | 1200 510 |  |  | 2400 3060 |
| 4 | Установка монолитной колонны, в т.ч.: - арматура 14АIII - опалубка; - бетон М300; - облицовка плиткой | кг --- м³ м² | 18 --- 0,3 3,6 | 20 --- 3000 650 | 360 --- 900 2340 | 10 600 1200 510 |  |  | 180 600 360 1836 |
|  | Всего по Разделу IХ: |  |  |  | 28700 |  |  |  | 21896 |
| Итого по Разделу IХ: 50596 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВСЕГО ПО ДОМУ:

I. Прямые затраты

- Стоимость материалов – 1.005.671 руб.

- Заработная плата – 466.556 руб.

Итого: 1.472.227 руб.

II. Дополнительные затраты:

1) Транспортные расходы – 100.567 руб.

(10% от стоимости материалов)

2) Накладные расходы (16%) – 235.556 руб.

Итого: 336.635 руб.

Всего: Прямые и дополнительные затраты: 1.808.862 руб.

Стоимость 1 м² общей площади:

С = 1.808.862 руб  :  142,7м² = 12.676 руб.